- 单选

窗体顶端

1.描述的IP地址时，采用的192.168.15.197/27格式，后面的27是代表________意义。 (A); 描述该计算机所在的计算机小组号; (B); 描述IP地址中的网络号所占位数. (C); 描述能分配的主机数量; (D); 描述该IP地址总的长度信息.

2.根据科学统计，目前互联网上活跃的IPv4地址共13亿，而可用IPv4地址空间总数约为43亿，这其中的43亿是由_________估算出的。 (A); 全球IP地址数减去MAC地址数; (B); IPv6数量的二分之一. (C); 全球计算机数量; (D); 2的32次方.

3.在TCP/IP环境中，下面哪些网络参数_______是实现计算机之间组网所需最基本的组网参数。 (A); IP地址、网关地址; (B); DNS服务器、WWW服务器. (C); 网络掩码、IP地址; (D); 网关地址、Wi_Fi密钥.

4.下列关于传统IPv4地址的描述中错误是_________。 (A); 该IP地址的总长度为32位（bit）; (B); 每一个IP地址都由网络地址和主机地址组成. (C); 一个C类地址拥有8位（bit）主机地址，可给254台主机分配地址; (D); A类地址拥有最多的网络数量.

5.ARP协议工作时不能获取外网地址，这里所指的外网地址是________？ (A); 本子网段以外的IP地址; (B); 国外的地址. (C); 其他任意计算机的地址; (D); 教育网以外的地址.

6.Ping某台主机成功，就出现______提示。 (A); timeout; (B); unreachable. (C); non-existent address; (D); reply from 202.38.160.2 ……...

7.提供网络功能的程序如网络游戏等，通常采用客户端/服务器模式，这种模式实现的网络服务通常具有_______缺点。 (A); 服务器的数据传输量大; (B); 服务器的数据资源都是网页格式. (C); 客户端没有本地数据处理能力; (D); 客户端的数据传输速度依赖其他客户端.

8.计算机网络拓扑图用于描述网络的组织和服务实施结构，下面关于拓扑描述正确的是 (A); 组建的网络结构都可以用拓扑图来描述; (B); 无线网络没有拓扑结构. (C); 简单的网络不需要拓扑结构; (D); 互联网中不会有两个网络的拓扑结构相同.

9.支撑Internet运转的协议标准都来自IETF发布的RFC文档，并且所有网络协议都由三个要素：______ ，_______ ，______ 构成。 (A); 语法、语义、时序; (B); 标题、程序、输出. (C); 以太网、设备、协议; (D); 服务、硬件、地址.

10.在IP地址应用中，如按传统分类，以110.200.x.x开头的IP地址类型是________。 (A); A类IP地址; (B); B类IP地址. (C); C类IP地址; (D); D类IP地址.

11.http应属于TCP/IP协议体系中的_________层。 (A); 传输层; (B); 网络层. (C); 网络接口层; (D); 应用层.. 12.下列服务中，仅能在一个Lan内部使用的是_________。 (A); 文件夹共享; (B); 远程登录. (C); FTP文件传输; (D); 电子邮件.. 13.局域网IP地址如果不能直接在互联网上使用，则需要启用下面__________技术。 (A); NAT; (B); CIDR. (C); 子网划分; (D); ARP.. 14.请根据你对应用层常用服务和传输层协议功能的理解，下面应用与传输层协议匹配的组合是__ (A); 视频流应用->UDP; (B); 文件下载->UDP. (C); 实时语音->TCP; (D); 电影直播->P2P.. 15.下面所列服务（应用）只能在局域网内使用的是________ 。 (A); 远程登录服务; (B); FTP. (C); ARP; (D); Ping.. 16.当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是 （ ）。 (A); 必须改变它的IP 地址和MAC 地址; (B); 必须改变它的IP地址，但不需改动MAC地址. (C); 必须改变它的MAC地址，但不需改动IP地址; (D); MAC 地址、IP 地址都不需改动.. 17.在C类网络中，可以分配的主机地址是多少?（ ） (A); 1022; (B); 4094. (C); 254; (D); 65534.. 18.以下关于MAC的说法中错误的是________。 (A); MAC地址在每次启动后都会改变; (B); MAC地址一共有48比特，它们从出厂时就被固化在网卡中. (C); MAC地址也称做物理地址，或通常所说的计算机的硬件地址; (D); MAC地址每次启动后都不会变化.. 19.若两台主机在同一子网中，则两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相“与”的结果一定 (A); 为全 0; (B); 为全 1. (C); 相同; (D); 不同.. 20.Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为_________。 (A); IP，ICMP，ARP，UDP; (B); TCP，ICMP，UDP，ARP..

21.通常路由器不会接收到下面________网络地址的数据。 (A); 127.0.0.1; (B); 101.12.1.7. (C); 172.174.2.244; (D); 192.177.5.23.. 22.路由器（Router）具有IP地址分析能力以及________功能。 (A); 实现不同网络物理端口地址转换; (B); 运行不同网络聊天软件. (C); 搜索及存储网络资源位置; (D); 多个网络中计算、建立传输路径.. 23.交换机收到一个帧，但该帧的目标地址在其MAC地址表中找不到对应的转发端口，交换机将_______。 (A); 存储起来; (B); 退回. (C); 广播; (D); 转发给网关.. 24.交换机不具有下面哪项功能?_______ (A); 提供高密度的端口; (B); 区分传输QQ和网页数据. (C); 连接多台计算机; (D); 端口地址登记.. 25.组建局域网可以用集线器，也可以用交换机。用交换机连接的一组计算机时，各计算机可满足下面________关系。 (A); 同属一个网络号，不用相同的网络掩码; (B); 分属不同的网络号，不可用相同的子网掩码. (C); 同属一个网络号，可用相同的网络掩码; (D); 分属不同的网络号，不可用子网掩码.. 26.一个LAN中的计算机如果要同其他LAN中的计算机通信，需要通过___________设备建立联系。 (A); 网关; (B); DNS服务器. (C); 目标网址; (D); WLAN的广播.. 27.比较物理端口地址、IPV4地址、IPV6地址的长度，下面列式正确的是_____________。 (A); IPV4 address < Mac address <IPV6 address; (B); Mac address< IPV4 address<IPV6 address. (C); Mac address< IPV6 address < IPV4 address; (D); IPV4 address<IPV6 address< Mac address.. 28.每次都把数据信号广播到所有端口的网络设备是_________。 (A); 集线器; (B); 交换机. (C); 路由器; (D); 以上都是.. 29.后面为双绞线的T568B的线序：白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕，T568A的线序：白绿、绿，白橙、蓝、白蓝，橙，白棕、棕； 现要制作一根双绞线：连接计算机网卡的线序为T568B，另一头准备连接交换机，那么连接交换机这端的线序是_______. (A); 白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕; (B); 白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕. (C); 白绿 绿 白橙 白蓝 蓝 橙 白棕 棕; (D); 白棕 棕 白橙 蓝 白蓝 橙 白绿 绿.. 30.在双绞线使用的类型中，两头线序采用一样顺序的是_________。 (A); 交叉线; (B); 全反线. (C); 直通线; (D); 控制线..

窗体顶端 31.IPV4和IPV6两个类型的IP地址中，能配置和适用于更多网络终端设备的是___________。 ((A); IPV6; (B); IPV4. ((C); IPV4中的E类地址; (D); IPV6中的A类地址.. 32.时分复用技术在拥挤的网络传输技术中经常被采用，该技术主要用于当多个终端使用线路出现拥挤时，管理通信线路的使用，以对传输线路实现_____________ 功能。 (A); 共享; (B); 监控. (C); 类似于ADSL技术; (D); 路由选择.. 33.下面（ ）是html用于定义网页内容的标记之一. (A); <h1>…</h1>; (B); [/Q/…Q]. (C); </p >… <p/>; (D); <sub…..end>.. 34.Web应用程序开发常采用B/S模式，该模式是指（ ）. 客户端/服务器模式; (B); 浏览器/服务器模式. 对等访问模式; (D); 点对点模式.. 35.计算机操作中使用Ping命令的目的是：_____________，它的命令格式是_____________。 (A); 判断自己与对方能否通信 、“ping IP地址”; (B); 判断对方是否开机 、“ping MAC地址”. (C); 判断对方是否开机 、“ping IP地址”; (D); 访问对方网页文件 、“ping 端口号”.. 36.下面对超文本标记语言html和超文本传输协议http描述正确的是_____________。 (A); 超文本传输协议能接收超文本标记语言编写的文件；; (B); 超文本标记语言主要用于传输超文本传输协议编写的文件；. (C); 超文本传输协议只能传输语音等影音文件；; (D); 超文本标记语言和超文本传输协议在计算机网络中的功能完全相同；.. 37.计算机每个网络应用都有对应的端口号，0-1024都是被网络传统服务默认使用的，其中80号是用于_____________，21号是用于_____________。 (A); Web服务、Ftp服务; (B); Ftp服务、Web服务. (C); QQ游戏、文件共享; (D); 木马病毒、防火墙服务.. 38.请分析下面应用，判断其中不属于计算机网络功能的是_____________。 (A); 手机内容投射到电视机; (B); 共享打印机. (C); 文件夹共享; (D); 远程登录服务.. 39.下面协议中，不能直接在浏览器中使用的协议是（ ）。 (A); FTP; (B); HTTP. (C); File; (D); IP.. 40.如果在浏览器中分别输入两个网址“http://172.168.24.2/default.html”和“http://172.168.24.2”，能正常访问同样的页面内容，那么下面信息错误的是_______。 (A); default.html是站点首页; (B); default.html是网页格式文件. (C); 网站的Web服务运行正常; (D); 网站DNS服务没有开启.. 41.下面能实现域名与IP地址转换功能的是_________。 (A); DNS; (B); ARP. (C); IP协议; (D); NAT.. 42.http应属于TCP/IP协议体系中的_________层。 (A); 传输层; (B); 网络层. (C); 网络接口层; (D); 应用层.. 43.下面关于网卡描述正确的是_______。 (A); 支持Wi_Fi的智能手机也有网卡; (B); 计算机的网卡存放有IP地址等参数. (C); 若未连接网线，网卡将不会工作; (D); 网卡不能接收广播模式的数据.. 44.网络中的两台计算机之间传输数据时，如果分别采用直接交付或间接交付，两者的区别是______ 。 (A); 直接交付则说明两台计算机在同一网络中，如果是间接交付则不在同一个网络; (B); 直接交付说明两台主机挨的很近，如果间接交付说明不在同一个办公室. (C); 直接交付不成功，则间接交付一定也不成功; (D); 直接交付和间接交付由计算机根据网速自动选择.. 45.交换机不具有下面哪项功能?_______ (A); 提供高密度的端口; (B); 区分传输QQ和网页数据. (C); 连接多台计算机; (D); 端口地址登记.. 46.组建局域网可以用集线器，也可以用交换机。用交换机连接的一组计算机时，各计算机可满足下面________关系。 (A); 同属一个网络号，不用相同的网络掩码; (B); 分属不同的网络号，不可用相同的子网掩码. (C); 同属一个网络号，可用相同的网络掩码; (D); 分属不同的网络号，不可用子网掩码.. 47.为了无线网络的接入安全保证，可以隐藏本地无线接入点的_________ ，使其不要广播；还可以对无线客户端进行_________过滤以及加密等技术实现安全保证。 (A); IP地址 MAC地址; (B); SSID MAC地址. (C); MAC地址 IP地址; (D); IP地址 SSID.. 48.物联网在技术架构上可以分为三层：感知层、网络层和应用层。根据你对物联网的理解，车载监控系统属于物联网的_______。 (A); 网络层; (B); 应用层. (C); 感知层; (D); 所有层.. 49.所有无线Wi_Fi技术都涉及到两个参数“信号频率”和“调制方式/协议”，前者决定了_____________，后者决定了_____________。 (A); 信号能否接收 、 接收速度和接收方式; (B); 设备大小 、是否加密. (C); 信号接收速度 、 有线网络线缆形状; (D); 协议名称、数据安全性.. 50.下面（ ）选项不属于家用无线路由器常用的安全技术。 (A); 分析木马特征码; (B); 隐藏BSSID标识. (C); 手机MAC地址过滤; (D); 设置连接密钥.. 窗体底端 窗体顶端 51.无线组网时，无线终端设备与AP之间使用的协议要兼容才能正确收发数据内容，另外它们之间还需使用相同的_________ 才能正确收发数据信号。 (A); 无线频率; (B); 无线设备型号. (C); IP地址; (D); MAC地址.. 52.目前通信公司提供的大多数网络接入技术都采用了类似ADSL技术的非对称方式为家庭用户接入互联网提供服务，其中的“非对称”是指______。 (A); 上传和下载速度不一样; (B); 上传和下载数据格式不一样. (C); 上传和下载文件内容不一样; (D); 上传和下载使用的技术不一样.. 53.使用下面________技术，可以使用户在配置网络终端计算机时不用人工输入IPV6等繁琐的数据。 (A); DHCP; (B); CIDR. (C); P2P共享; (D); ARP转换.. 54.下面所列服务（应用）只能在局域网内使用的是________ 。 (A); 远程登录服务; (B); FTP. (C); ARP; (D); Ping.. 55.假如某服务器（202.61.139.30）用到81端口提供web服务，浏览器使用下面__________可以打开页面。 (A); http://202.61.139.30; (B); http://202.61.139.30:81. (C); http://202.61.139.30:80; (D); http://202.61.139.30/81.. 56.使用光纤传输计算机数据时，一定会用到_________设备。 (A); 光电转换器; (B); 集线器. (C); 无线路由器; (D); ADSL调制.. 57.下面访问格式(方式)中不可能传输文件的是________。 (A); FTP://172.168.3.4/test.txt; (B); files://172.168.3.4/test.txt. (C); \\172.168.3.4\test.txt; (D); http:\\172.168.3.4\test.txt.. 58.想要显示计算机所有正在运行的网络连接，应使用的命令是_________。 (A); Netstat; (B); ping. (C); ipconfig; (D); nslookup.. 59.根据字符串：68E6:8C64:FFFF:FFFF:0C23:1180:960A:FFFF的特点，可以推断出该字符串是_________。 (A); IPV6地址; (B); IPV4地址. (C); 物理端口地址; (D); 无线路由器的出厂编号.. 60.使用电力载波技术接入网络，所在的电路必须满足________。 (A); 在一个回路中; (B); 电压在10V以内. (C); 不能连接其它家用电器; (D); 邻居不能同时使用该技术.. 窗体底端 窗体顶端 窗体底端

窗体底端

- 填空

- 判断